LILYGO T-Display S3 AMOLED Plus

Documentation Technique — Driver MicroPython QSPI

Firmware lvgl_micropython + Module C amoled_qspi

Prof. MOFFO LONLA Bertrand — Université de Buea / UIT Douala — 2026

# 1. Description du matériel

La carte LILYGO T-Display S3 AMOLED Plus est basée sur l'ESP32-S3 avec un écran AMOLED QSPI et un écran tactile capacitif.

| Composant | Spécification |
| --- | --- |
| Microcontrôleur | ESP32-S3-S3R8 (dual-core Xtensa LX7, 240 MHz) |
| Flash | 16 MB (QIO 80 MHz) |
| PSRAM | 8 MB OPI (Octal SPI — 80 MHz) |
| Écran | RM67162 QSPI, 1.91", 536×240 pixels, AMOLED |
| Interface écran | Quad-SPI (4 lignes données + SCK + CS) |
| Tactile | CST816S, I2C, capacitif 1 doigt |
| Alimentation AMOLED | GPIO38 (active HIGH) |

## 1.1 Broches de connexion

| Signal | GPIO | Rôle |
| --- | --- | --- |
| SCK | 47 | Horloge SPI QSPI |
| D0 (MOSI) | 18 | Données ligne 0 |
| D1 | 7 | Données ligne 1 |
| D2 | 48 | Données ligne 2 |
| D3 | 5 | Données ligne 3 |
| CS | 6 | Chip Select (actif bas) |
| RST | 17 | Reset écran (actif bas) |
| EN | 38 | Alimentation AMOLED |
| SDA Touch | 3 | I2C données (CST816S) |
| SCL Touch | 2 | I2C horloge (CST816S) |
| IRQ Touch | 21 | Interruption tactile (actif bas) |

# 2. Protocole QSPI RM67162

Le RM67162 utilise un protocole QSPI propriétaire différent du SPI standard. Deux types de transactions sont nécessaires :

## 2.1 Format des commandes (tx_param)

Chaque commande est encodée comme suit : opcode 0x02 sur 8 bits, suivi du registre décalé de 8 bits sur 24 bits, puis les données optionnelles.

Commande : [cmd=0x02 (8 bits)] [addr=reg<<8 (24 bits)] [data (N bytes)] Mode : SPI_TRANS_MULTILINE_CMD ¦ SPI_TRANS_MULTILINE_ADDR Lignes : 4 lignes QSPI pour CMD + ADDR + DATA Exemple : SLPOUT (0x11) → cmd=0x02, addr=0x001100, data=vide Exemple : COLMOD (0x3A, 0x55) → cmd=0x02, addr=0x003A00, data=[0x55]

## 2.2 Format des pixels (tx_color)

L'écriture des pixels nécessite un header RAMWR suivi des données pixel en mode QIO, avec CS maintenu bas pendant toute la transaction :

Header : [cmd=0x32 (8 bits)] [addr=0x002C00 (24 bits)] Mode : SPI_TRANS_MODE_QIO Pixels : données RGB565 en mode QIO, VARIABLE_CMD¦ADDR¦DUMMY IMPORTANT : CS doit rester BAS entre le header et les pixels CS BAS → header → pixels → CS HAUT

## 2.3 Séquence d'initialisation (rm67162_cmd[12])

Séquence officielle LILYGO depuis initSequence.cpp :

0xFE, [0x00] → Switch Command Mode 0x11, [] → Sleep Out (+120ms) 0xFE, [0x05] → Mode 5 0x05, [0x05] → OVSS Control 0xFE, [0x01] → Mode 1 0x73, [0x25] → OVSS Voltage 0xFE, [0x00] → Mode 0 0x36, [0x60] → MADCTL = MX¦MV (paysage 536×240) 0x3A, [0x55] → COLMOD = RGB565 0x51, [0x00] → Brightness = 0 0x29, [] → Display ON (+120ms) 0x51, [0xD0] → Brightness = 208

## 2.4 Fenêtre d'écriture (CASET/RASET)

Avant tout envoi de pixels, définir la fenêtre avec CASET (colonnes) et RASET (lignes) :

CASET (0x2A) : [x1>>8, x1&0xFF, x2>>8, x2&0xFF] RASET (0x2B) : [y1>>8, y1&0xFF, y2>>8, y2&0xFF] Plein écran : CASET=[0x00,0x00,0x02,0x17] (0..535) : RASET=[0x00,0x00,0x00,0xEF] (0..239)

# 3. Firmware lvgl_micropython

## 3.1 Configuration de compilation

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| BOARD | ESP32_GENERIC_S3 |
| BOARD_VARIANT | SPIRAM_OCT (OPI SPIRAM obligatoire) |
| Flash size | 16 MB |
| PSRAM mode | Octal SPI (CONFIG_SPIRAM_MODE_OCT=y) |
| USER_C_MODULES | $(pwd)/ext_mod/amoled_qspi/micropython.cmake |

## 3.2 Commande de compilation

cd lvgl_micropython python3 make.py esp32 \ BOARD=ESP32_GENERIC_S3 \ BOARD_VARIANT=SPIRAM_OCT \ --flash-size=16 \ USER_C_MODULES=$(pwd)/ext_mod/amoled_qspi/micropython.cmake

## 3.3 Commande de flash

python3 -m esptool --chip esp32s3 \ -p /dev/cu.usbmodem1101 -b 460800 \ --before default_reset --after hard_reset \ write_flash --flash_mode dio --flash_size 16MB \ --flash_freq 80m --erase-all 0x0 \ build/lvgl_micropy_ESP32_GENERIC_S3-SPIRAM_OCT-16.bin

## 3.4 Patches obligatoires

Ces patches doivent être appliqués avant la compilation :

Patch 1 : machine_hw_spi.c — SAFE_GET_INT

Fichier : lib/micropython/ports/esp32/machine_hw_spi.c

Remplacer mp_obj_get_int() par SAFE_GET_INT() pour éviter le crash sur les pins None lors de l'initialisation du bus QSPI (host=2) :

#define SAFE_GET_INT(obj) \ ((obj) == mp_const_none ? -1 : (int)mp_obj_get_int(obj)) // Remplacer également INVALID_STATE en succès : case ESP_ERR_INVALID_STATE: break; // Bus déjà initialisé — succès

# 4. Module C amoled_qspi

Le module C amoled_qspi implémente le protocole QSPI RM67162 directement via spi_device_polling_transmit, sans passer par esp_lcd_new_panel_io_spi qui ne supporte pas correctement ce format.

## 4.1 Fichiers du module

| Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| ext_mod/amoled_qspi/amoled_qspi_bus.c | Driver C principal |
| ext_mod/amoled_qspi/amoled_qspi_bus.h | Définition de la structure |
| ext_mod/amoled_qspi/micropython.cmake | Intégration dans le build |

## 4.2 API MicroPython

| Méthode | Signature | Description |
| --- | --- | --- |
| QSPIBus() | host, sck, d0, d1, d2, d3, cs, freq | Créer le bus QSPI |
| tx_param() | reg, data_bytes | Envoyer une commande |
| tx_color() | cmd, buf | Header RAMWR + pixels (CS reste bas) |
| tx_pixels() | cmd, buf | Pixels sans header (CS reste bas) |
| tx_end() | (aucun) | Lever CS (fin de transaction pixels) |

## 4.3 micropython.cmake

add_library(usermod_amoled_qspi INTERFACE) target_sources(usermod_amoled_qspi INTERFACE ${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/amoled_qspi_bus.c ) target_include_directories(usermod_amoled_qspi INTERFACE ${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR} ${IDF_PATH}/components/esp_lcd/include ${IDF_PATH}/components/esp_driver_spi/include ${IDF_PATH}/components/esp_driver_gpio/include ${IDF_PATH}/components/soc/include ${IDF_PATH}/components/soc/esp32s3/include ${IDF_PATH}/components/hal/include ${IDF_PATH}/components/esp_common/include ${IDF_PATH}/components/esp_hw_support/include ) target_link_libraries(usermod INTERFACE usermod_amoled_qspi)

# 5. Driver Python amoled.py

## 5.1 Usage de base

import sys; sys.path.insert(0, '/lib') from amoled import AMOLED, BLACK, WHITE, RED, GREEN, BLUE display = AMOLED() # Initialisation avec paramètres par défaut display.brightness(200) # Luminosité (0-255) display.fill(BLACK) # Remplir l'écran display.fill_rect(10, 10, 100, 50, RED) # Rectangle plein display.rect(10, 10, 100, 50, WHITE) # Rectangle vide display.fill_circle(268, 120, 50, BLUE) # Cercle plein

## 5.2 Couleurs

Les couleurs sont en format RGB565 big-endian :

| Constante | Valeur hex | Couleur |
| --- | --- | --- |
| BLACK | 0x0000 | Noir |
| WHITE | 0xFFFF | Blanc |
| RED | 0xF800 | Rouge |
| GREEN | 0x07E0 | Vert |
| BLUE | 0x001F | Bleu |
| CYAN | 0x07FF | Cyan |
| YELLOW | 0xFFE0 | Jaune |
| MAGENTA | 0xF81F | Magenta |
| ORANGE | 0xFC00 | Orange |

Conversion RGB888 → RGB565 : display.colorRGB(r, g, b)

## 5.3 Texte

import vga2_bold_16x32 as font # ou toute police compatible display.text(font, 'Hello!', x=10, y=10, fg=WHITE, bg=BLACK) # Police compatible si elle expose : # font.WIDTH = largeur en pixels # font.HEIGHT = hauteur en pixels # font.FIRST = 0 (premier caractère) # font._FONT = tableau de bytes bitmap

## 5.4 Polices disponibles

| Fichier | Taille | Usage recommandé |
| --- | --- | --- |
| vga2_bold_16x32.py | 16×32 | Texte principal — lisible à distance |
| font_vga_8x8.py | 8×8 | Texte dense — informations compactes |
| font_vga_8x16.py | 8×16 | Texte compact — légendes |
| font_vga_12x24.py | 12×24 | Texte moyen |
| font_vga_16x32.py | 16×32 | Alternative à vga2_bold_16x32 |
| font_vga_24x48.py | 24×48 | Gros titres — affichage principal |

## 5.5 API complète

| Méthode | Description |
| --- | --- |
| fill(color) | Remplit tout l'écran |
| fill_rect(x, y, w, h, color) | Rectangle plein |
| rect(x, y, w, h, color) | Rectangle vide (contour) |
| pixel(x, y, color) | Pixel unique |
| hline(x, y, w, color) | Ligne horizontale |
| vline(x, y, h, color) | Ligne verticale |
| fill_circle(cx, cy, r, color) | Cercle plein |
| circle(cx, cy, r, color) | Cercle vide |
| blit(x, y, w, h, buf) | Copie buffer RGB565 |
| text(font, s, x, y, fg, bg) | Texte avec police bitmap |
| brightness(val) | Luminosité 0-255 |
| colorRGB(r, g, b) | Conversion RGB888 → RGB565 |

# 6. Driver Touch CST816S

## 6.1 Registres (datasheet officiel)

| Adresse | Registre | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | GestureID | Geste : 0x00=aucun, 0x01=haut, 0x02=bas, 0x03=gauche, 0x04=droite, 0x05=tap, 0x0B=double, 0x0C=long |
| 0x02 | FingerNum | Nombre de doigts (0 ou 1) |
| 0x03 | XposH | Bits [11:8] de X |
| 0x04 | XposL | Bits [7:0] de X |
| 0x05 | YposH | Bits [11:8] de Y |
| 0x06 | YposL | Bits [7:0] de Y |

## 6.2 Code de lecture

import machine i2c = machine.I2C(0, sda=machine.Pin(3), scl=machine.Pin(2), freq=400_000) irq = machine.Pin(21, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP) def get_touch(): if irq.value() == 1: return None i2c.writeto(0x15, bytes([0x01])) d = i2c.readfrom(0x15, 6) if d[1] > 0: x = ((d[2] & 0x0F) << 8) ¦ d[3] y = ((d[4] & 0x0F) << 8) ¦ d[5] return (x, y) return None

# 7. Structure des fichiers sur la carte

/main.py — Application principale /lib/ amoled.py — Driver Python RM67162 vga2_bold_16x32.py — Police 16×32 (principale) font_vga_8x8.py — Police 8×8 font_vga_8x16.py — Police 8×16 font_vga_12x24.py — Police 12×24 font_vga_16x32.py — Police 16×32 font_vga_24x48.py — Police 24×48

# 8. Template main.py

import sys, time, machine if '/lib' not in sys.path: sys.path.insert(0, '/lib') from amoled import AMOLED, BLACK, WHITE, RED, GREEN, BLUE # Init display display = AMOLED() # host=2, sck=47, d0=18, d1=7, d2=48, d3=5 display.brightness(200) # 0-255 # Police import vga2_bold_16x32 as font FW, FH = font.WIDTH, font.HEIGHT # 16, 32 # Touch i2c = machine.I2C(0, sda=machine.Pin(3), scl=machine.Pin(2), freq=400_000) irq = machine.Pin(21, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP) def get_touch(): if irq.value() == 1: return None try: i2c.writeto(0x15, bytes([0x01])) d = i2c.readfrom(0x15, 6) if d[1] > 0: return (((d[2]&0x0F)<<8)¦d[3], ((d[4]&0x0F)<<8)¦d[5]) except: pass return None # Dimensions W, H = display.width, display.height # 536, 240 # Dessin initial display.fill(BLACK) display.text(font, 'Hello AMOLED!', 10, 10, WHITE, BLACK) # Boucle principale while True: t = get_touch() if t: display.fill_circle(t[0], t[1], 5, RED) time.sleep_ms(20)

# 9. Résolution de problèmes

| Symptôme | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| TypeError: can't convert str to int | Patch SAFE_GET_INT manquant | Appliquer le patch machine_hw_spi.c et recompiler |
| Écran reste noir | Module amoled_qspi absent | Recompiler avec USER_C_MODULES |
| Couleurs incorrectes | MADCTL ou COLMOD incorrect | Vérifier cmd(0x36,[0x60]) et cmd(0x3A,[0x55]) |
| Texte avec mauvais caractères | Index police incorrect (FIRST≠0) | Utiliser ci (pas ci-0x20) pour indexer _FONT |
| Bande au lieu d'écran plein | CS levé entre les lignes | Utiliser tx_color puis tx_pixels puis tx_end |
| Écran s'éteint avec swap_xy() | Bug framebuffer dobodu firmware | Utiliser portrait natif 240×536 sans rotation |
| MemoryError lors du fill() | Buffer trop grand pour la RAM | Envoyer ligne par ligne avec tx_pixels |

Document généré le 30 avril 2026 — Projet LILYGO T-Display S3 AMOLED Plus MicroPython